1 Aufgabenstellung

In diesem Werkstoff-Kunststoffe-Fertigung 3 Entwurf Labor wird gefordert, eine Schlauchpumpe mit den vorgegebenen Anforderungen zu entwerfen.

Die folgende sind für unsere Gruppe spezifische Aufgabenstellung/Anforderungen :

-Schlauchgroße : 3/8“

-Förderdurchmesser : 100 mm

-Type der Pumpe : Schlauchpumpe mit 3 Planetenräder

-Montageart : Wandmontage (vertikal)

2 Anforderungsliste

• Die Befestigung der Pumpe auf einer Unterlage soll anhand zweier Schrauben im Abstand von 70 mm erfolgt werden.

• Für die Antriebswelle und die Planetenräder sind geeignete Lager zu bestimmen.

• Von jedem Gruppenmitglied ist für jeweils eine der gewählten Baugruppenpassungen eine Passungsberechnung zu erstellen.

Diese Modell bietet eine kompakte Bauform mit den geforderten Gehäusemaßen und erfüllt alle anderen Spezifikationen. Diese Pumpe eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Platzersparnis und Effizienz wichtig sind.

1. Gesamtgeometrie und Abmessungen

- Gehäusemaße:

  - Höhe: 140 mm

  - Breite: 140 mm

  - Weitere Maße für die Tiefe oder spezifische Abmessungen der Befestigungspunkte werden benötigt, um den Einbau in Standardnischen und -gehäuse zu ermöglichen.

- Antriebswelle:

Länge : 60 mm

Durchmesser : 10 mm

  - Exakte Maßangaben zur Länge und zum Durchmesser der Antriebswelle sind erforderlich, um eine präzise Kraftübertragung und Passung mit dem Motor zu gewährleisten.

- Planetenräder:

Durchmesser : 40 mm

Höhe/Dicke : 9 mm

- Motor :

Durchmesser:

  - 60 mm als Vorgabe, jedoch abhängig von der Montageeinheit und Einbauraum.

Länge : Kleiner als Gehäuse

- Gesamtgewicht: zwischen 2 – 5 kg (abhängig von Material, Entwurf und Komponente)

  - Gewicht wird spezifiziert, um die Handhabung und Befestigung zu berücksichtigen, besonders bei Wandmontage.

2. Materialien und Konstruktion

- Pumpengehäuse:

  - Materialoptionen: Rostfreier Stahl (AISI 304) für hohe Korrosionsbeständigkeit oder Polypropylen (hochwertiger Kunststoff) für geringes Gewicht und Beständigkeit gegen Chemikalien.

  - Wahl des Materials je nach Anwendungsbereich und chemischer Belastung.

- Schlauch:

  - Material: PVC, chemisch beständig, langlebig und widerstandsfähig gegen Abrieb(wear down by friction), hohe Dauerfestigkeit.

  - Schlauch muss den Anforderungen der geförderten Medien entsprechen und für den dauerhaften Betrieb ausgelegt sein.

- Planetenräder:

  - Edelstahl für Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und mechanische Belastungen.

- Abdeckhaube:

  - Material: Plexiglas für klare Sicht auf die rotierenden Teile während des Betriebs, ermöglicht sichere Überwachung.

  - Schraube zur Arretierung der Abdeckhaube im Betrieb, verhindert versehentliches Öffnen und schützt vor Berührung.

- Rundungen:

  - Alle Außenkanten und -flächen sind verrundet, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

- Lager und Fixierung:

  - Für die Antriebswelle und die Planetenräder sind geeignete Lager zu bestimmen.

3. Förderleistung und Druckbereich (W)

- Maximale Förderleistung:

  - 800–1000 Liter pro Stunde, für Anwendungen wie Bewässerung, chemische Dosierung oder Aquarienpumpen ausreichend.

- Druckbereich:

  - Maximaler Betriebsdruck von 4 bis 5 bar, um Flüssigkeiten auch durch längere oder engere Schläuche zu transportieren.

- Regulierbarkeit:

  - Möglichkeit zur Regelung der Fördermenge und -geschwindigkeit, um verschiedene Anwendungen präzise zu bedienen.

- Rotationsgeschwindigkeit:

  - Einstellbarer Bereich von 0,1 bis 60 Umdrehungen pro Minute (rpm), digital anzeigbar zur exakten Dosierung.

4. Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit (W)

- Energieverbrauch:

  - Effiziente Motorleistung zur Minimierung des Energieverbrauchs, optimiert für den häuslichen Einsatz.

- Betriebsarten:

  - Wahlmöglichkeit zwischen Netzbetrieb und optionalem Akkubetrieb, sodass die Pumpe mobil verwendet werden kann.

- Nachhaltige Materialien:

  - Verwendung von umweltfreundlichen und recyclebaren Materialien, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

5. Bedienung und Steuerung

- Steuerung:

  - Automatische Steuerung über optionalen Druckschalter für flexible Anwendungsmöglichkeiten.

- Benutzeroberfläche:

  - Intuitive Bedienoberfläche und einfache Installation zur sofortigen Inbetriebnahme.

- Automatisierung:

  - Timer- oder Automatikfunktionen für regelmäßige Förderintervalle.

- Motordrehzahl:

  - Variable Einstellung der Drehzahl mit digitaler Anzeige für präzise Kontrolle der Pumpgeschwindigkeit und -menge.

6. Sicherheitsbedingungen und Funktionen(W)

- Überlastschutz(F):

  - Schutzmechanismus gegen Überlastung des Motors bei Widerstand oder Fehlbedienung. (automatische Abschaltung)

- Rücklaufsperre(F):

  - Verhindert das Zurücklaufen der Flüssigkeit bei Systemabschaltung oder Störungen.

- Temperaturüberwachung(W):

  - Sensoren zur Überwachung der Motortemperatur, um Schäden bei Überhitzung zu vermeiden.

- Überlaufschutz(W):

  - Verhindert ein Überlaufen bei zu hohen Fördermengen, um Umgebung und Nutzer zu schützen.

- Selbstabschaltung(F):

  - Automatische Abschaltung bei Leerlauf oder Blockierungen zur Schonung der Pumpe.

- Materialverträglichkeit(W):

  - Sicherer Betrieb mit verschiedenen Flüssigkeiten ohne Materialzersetzung.

7. Wartungsfreundlichkeit

- Schnellzugriff:

  - Modularer Aufbau für leichten Zugang zu allen Hauptkomponenten.

- Schlauchwechsel:

  - Austausch des Schlauches ohne Werkzeug zur Reduktion der Wartungszeit.

- Reinigung:

  - Alle Komponenten sind leicht zugänglich und reinigungsfreundlich gestaltet.

- Langlebigkeit:

  - Verwendung robuster Materialien zur Verlängerung der Lebensdauer und Reduzierung des Wartungsaufwands.

- Abdeckhaube:

  - Plexiglasabdeckung mit Rasten zur sicheren Sichtkontrolle im Testbetrieb und Notabschaltung bei Öffnung.

8. Kompatibilität und Zubehör

- Schlauchmaterialien:

  - Kompatibilität mit PVC und Silikon für chemische Beständigkeit und Flexibilität bei unterschiedlichen Medien.

- Befestigungsmaterial:

  - Befestigungsmaterial für Wandmontage im Lieferumfang enthalten.

- Anschlussstücke:

  - 3/8-Zoll-Anschlussstücke für einfache Verbindung des Schlauchs.

9. Geräuschentwicklung

- Betriebsgeräusch(W):

  - Maximaler Geräuschpegel bei 58–60 dB(A), um eine ruhige Umgebung sicherzustellen.

- Laufruhe:

  - Reduzierte Geräuschentwicklung für den häuslichen Einsatz, idealerweise unter 60 dB für sicheres Arbeiten ohne Gehörschutz.

10. Betriebs- und Umgebungseigenschaften

- Betriebstemperatur:

  - Arbeitsbereich von -10 °C bis +60 °C für den Betrieb mit unterschiedlichen Flüssigkeiten.

- Montage:

  - Einfache Montage und Demontage aller Komponenten; sichere Fixierung durch Schrauben.

11. Kosteneffizienz

- Anschaffungskosten:

  - Erschwingliche Kosten für den privaten Gebrauch (vorgesehen: ca. 15 Euro, sofern umsetzbar).

- Betriebskosten:

  - Geringe Wartungskosten und langanhaltende Nutzung ohne häufigen Austausch von Verschleißteilen.